Danh mục bài tập môn cơ sở đo lường và điều khiển số

| STT | Tên bài tập | Nội dung | Chuẩn đầu ra | Trọng số điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bài tập C1.1 | Lấy một ví dụ về hệ thống đo lường, điều khiển số và phân tích về: 1) đối tượng đo; 2) mô hình hóa hệ thống và giải thích nguyên tắc hoạt động | CLO1 CLO2 | 20% |
|  | Bài tập C2.1 | Nguyên lý hoạt động và các tham số đặc trưng của các loại cảm biến thông dụng sử dụng đo lường các đại lượng vật lý. | CLO1 CLO2 |  |
|  | Bài tập C3.1 | 1. Thiết kế hệ thống điều khiển cường độ sáng của đèn thích nghi với ánh sáng môi trường. 2. Sử dụng vi điều khiển kết nối với mạch H-bridge L298, động cơ DC và lập trình điều khiển tốc độ động cơ. | CLO2 CLO3 |  |
|  | Bài tập C3.2 | 1. Thiết kế và thực thi thiết bị hiển thị dạng sóng (oscilloscope) đơn kênh, cho phép đo hiện thị dạng sóng trên máy tính sử dụng VĐK và bộ ADC có sẵn trên nó. Thiết bị có thể chỉnh được thang đo volt/div và time/div; chỉnh được đồng bộ tín hiệu. Cho biết dải tần hoạt động của thiết bị? Nó phụ thuộc vào yếu tố nào? 2. Thiết kế và thực thi máy phát chức năng (function generator) đơn giản có thể phát xung sin, vuông, tam giác sử dụng VĐK và DAC0808. Máy phát có thể chọn loại xung và tần số cần phát;Cho biết dải tần hoạt động của thiết bị? Nó phụ thuộc vào yếu tố nào? 3. Thiết kế và thực thi một bộ DAQ đơn giản sử dụng VĐK (vào/ra số; vào/ra tương tự) | CLO2 CLO3 |  |
|  | Bài tập C4.1 | 1. Thiết lập truyền thông nối tiếp theo chuẩn RS-232 giữa 2 thiết bị. 2. Thiết lập mạng truyền thông sử dụng chuẩn RS485 | CLO2 CLO3 |  |
|  | Bài tập C4.2 | 1. Thiết lập truyền thông giữa 2 vi điều khiển theo chuẩn I2C. 2. Thiết lập truyền thông giữa 2 vi điều khiển sử dụng SPI. | CLO2 CLO3 |  |
|  | Bài tập C4.3 | Thiết kế bộ USB to COM sử dụng STM32 | CLO2 CLO3 |  |
|  | Bài tập C4.4 | Thiết lập mạng truyền thông CAN giữa các vi điều khiển | CLO2 CLO3 |  |
|  | Bài tập C4.5 | Ghép nối STM32 với PPI 8255 | CLO2 CLO3 |  |
|  | Bài tập C4.6 | Ghép nối STM32 với PIT 8253/54, sử dụng PIT8253/54 để đo tốc độ của động cơ DC. | CLO2 CLO3 |  |
|  | Bài tập C5.1 | Áp dụng các phương pháp xử lý dữ liệu để phân tích, biểu diễn kết quả thí nghiệm. | CLO1 CLO4 |  |
|  | Bài tập C6.1 | Thiết kế bộ điều khiển PID số điều khiển tốc độ Motor DC: - Đo tốc độ motor - Thiết kế PID số để điều khiển tốc độ - Vẽ đặc tuyến với các hệ số khác nhau | CLO2 CLO3 |  |
|  | Bài thực hành 1 | Lập trình LabVIEW | CLO4 | 20% |
|  | Bài thực hành 2 | Kỹ thuật đo lường, thu thập dữ liệu bằng máy tính | CLO4 |  |
|  | Bài thực hành 3 | Vào/ra số với NI ELVIS II+ | CLO4 |  |
|  | Bài thực hành 4 | Vào/ra tương tự với NI ELVIS II+ | CLO4 |  |
|  | Dự án cuối kỳ | Khiết kế và thực thi một hệ thống đo lường, điều khiển số ghép nối máy tính | CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 CLO5 | 60% |